SPECIFIKACIJA PROJEKTA

Pametna kuhinja – IoT Sistem

Komunikacija zasnovana na MQTT protokolu

Katarina Lazarević RA 26/2023

Sara Janković RA 215/2023

Ivana Radić RA 213/2023

Marija Sekulić RA 194/2022

Sadržaj

1. Uvod i pregled sistema	3

1.1 Struktura sistema	3

1.2 Arhitektura sistema	3

2. Zahtevi sistema (Requirements)	4

2.1 Zahtevi visokog nivoa (HLR – High Level Requirements)	4

HLR-1: Pametna ventilacija (Aspirator)	4

HLR-2: Senzor vlage (u aspiratoru)	5

HLR-3: Pametna utičnica	5

HLR-4: Senzor u utičnici	5

HLR-5: Pametna rasveta	6

HLR-6: Centralni kontroler	6

HLR-7: Korisnička aplikacija	6

3. MQTT hijerarhija tema	7

3.1 Teme senzora	7

3.2 Teme aspiratora	7

3.3 Tema sijalice	7

3.4 Teme utičnice	7

4. Logika automatizacije	8

Detekcija kuvanja	8

5. Zaključak	8

# 1. Uvod i pregled sistema

Ovaj dokument predstavlja kompletnu tehničku specifikaciju projekta Pametna kuhinja, IoT sistema zasnovanog na MQTT protokolu. Sistem integriše više senzora i aktuatora u inteligentnu mrežu koja omogućava automatizovano upravljanje svim uređajima u kuhinji.

Cilj projekta: Implementirati pametni kuhinjski sistem koji putem MQTT brokera povezuje senzore (senzor utičnice i senzor za vlažnost) sa aktuatorima (aspirator, sijalica, utičnica) i koji korisnik može pratiti i kontrolisati kroz mobilnu/web aplikaciju.

## 1.1 Struktura sistema

Sistem pametne kuhinje obuhvata sledeće komponente:

- Senzorski sloj:  merenje vlažnosti vazduha i detekcija neispravnosti utičnice

- Komunikacioni sloj: MQTT broker (Mosquitto) za razmenu poruka

- Aktuatorski sloj: pametni aspirator, pametna sijalica, pametna utičnica

- Korisnički sloj: mobilna/web aplikacija za monitoring i upravljanje

## 1.2 Arhitektura sistema

Sistem koristi IoT arhitekturu zasnovanu na MQTT publish/subscribe modelu:

Senzori

za vlagu (u aspiratoru),

za struju (u pametnoj utičnici)

Aktuatori

pametna utičnica,

pametna sijalica,

pametan aspirator

MQTT subscribe

MQTT publish

pub/sub

pub/sub

Korisnička aplikacija

mobilna/web

Kontroler

python

Broker (Mosquitto)

MQTT Pub-Sub

Tok podataka:

- Senzori → Broker: senzor vlage i senzot struje objavljuju vrednosti na Mosquitto broker

- Broker → Aktuatori: Broker subscribe-ovanim aktuatorima šalje komande — pametnoj sijalici, utičnici i aspiratoru

- Broker ↔ Kontroler: Dvosmerna veza — kontroler prima podatke i šalje automatizovane komande

- Broker ↔ Korisnička aplikacija: Mobilna/web aplikacija prati stanje u realnom vremenu i šalje ručne komande

- Kontroler → Aktuatori (isprekidana linija): Direktna automatizacija — npr. kada se para pojavi, aspirator se automatski uključuje bez čekanja korisnika

Svaki senzor i aktuator predstavljaju MQTT klijenta koji se povezuje na centralni broker. Senzori objavljuju (publish) vrednosti na definisanim temama, dok aktuatori pretplaćuju (subscribe) relevantne komandne teme. Kontroler implementira logiku automatizacije.

# 2. Zahtevi sistema (Requirements)

## 2.1 Zahtevi visokog nivoa (HLR – High Level Requirements)

### HLR-1: Pametna ventilacija (Aspirator)

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-1 | Sistem mora sadržati pametni aspirator. |
| SWR-1.1 | Aspirator mora raditi sa senzorom vlage u %RH (Relative humidity) |
| SWR-1.2 | Za komunikaciju koristi MQTT protokol. |
| SWR-1.3 | Aspirator mora biti povezan na centralni kontroler. |
| SWR-1.4 | Aspirator mora imati mogućnosti uključivanja/isključivanja automatski i ručno, sa podrškom za više brzina i senzorom za vlagu. |
| SWR-1.5 | Aspirator mora podržavati ON/OFF komandu aplikacije, putem teme kuhinja/aspirator/uključenost, a kada je ON, omogućiti i biranje brzine. |
| SWR-1.6 | Brzina aspiratora mora biti podešavana u opsegu 1-3 putem teme kuhinja/aspirator/brzina. |
| ARCH-1.6.1 | Brzina se automatski bira prema nivou vlage: <50%RH → 0, 50–70%RH → 1, 70–85%RH → 2, >85%RH → 3, sa histerezom od ±3%. |
| ARCH-1.6.2 | Da ne bi došlo do brzog skakanja između brzina (u prelaznim vrednostima RH), dodaje se vremenski uslov (promena brzine aspiratora se desi tek ako je vrednost vlage većinski u opsegu tokom 10–15 sekundi (2-3 merenja)) ili EMA filter koji ignoriše kratke skokove (EMA ≈ alpha 0.2-0.4) |
| SWR-1.7 | Realizovati AUTO mod koji se aktivira kada senzor detektuje paru (vlažnost veća od 60%RH) i gasi se ako je kuhinja/aspirator/brzina na 0 ; kuhinja/aspirator/mod. |
| ARCH-1.7.1 | Usaglasiti ručnu ON/OFF komandu i AUTO komandu – kritičan slučaj kada korisnik unese OFF, a senzor pošalje komandu za automatsko uključivanje. |
| SWR-1.8 | Status poruke moraju biti retain=true tako da nova klijentska veza odmah dobije trenutno stanje. |

### HLR-2: Senzor vlage (u aspiratoru)

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-2 | Sistem mora sadržati senzor za očitavanje vlažnosti vazduha. |
| SWR-2.1 | Senzor vlage mora objavljivati očitane vrednosti (tipa float), na temu kuhinja/senzor/vlaga svakih 5 sekundi. |
| ARCH-2.1.1 | Vrednosti vlage van opsega [0.0, 100.0] %RH moraju biti izuzete i postavljati grešku na kuhinja/senzor/vlaga. |
| ARCH-2.1.2 | Senzor vlažnosti šalje poruku QoS=1 kada vlaga pada ispod 50%RH i objavljuje AUTO na temu kuhinja/aspirator/mod . Analogno za iznad 50%RH. |
|  | U zavisnosti od vrednosti, kuhinja/aspirator/brzina se postavlja na 0/1/2/3. |
| SWR-2.2 | Za komunikaciju koristi MQTT protokol. |
| SWR-2.3 | Status poruke moraju biti retain=true. |

### HLR-3: Pametna utičnica

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-3 | Sistem mora imati pametnu utičnicu za upravljanje aparatima, koja u sebi ima senzore. |
| * | Svaka pametna utičnica u sebi sadrži više senzora za detekciju, najčešće su to sledeći senzori: za napon, struju, snagu, energiju, temperaturu. |
| SWR-3.1 | Za komunikaciju koristi MQTT protokol. |
| SWR-3.2 | Utičnica mora imati mogućnosti uključivanja/isključivanja preko aplikacije. |
| ARCH-3.2.1 | Utičnica mora reagovati na ON/OFF komande putem kuhinja/utičnica/uključenost. |

### HLR-4: Senzor u utičnici

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-4 | Sistem mora sadržati senzore za detekciju preopterećenja utičnice (za istraživanje odabrani su senzor struje i snage). |
| SWR-4.1 | Senzori treba da rade publish poruka na temu kuhinja/utičnica/struja , kuhinja/utičnica/snaga. Tip poruka koje se prosleđuju je float. Važnost poruka QoS=1. |
| ARCH-4.1.1 | Realizovati proveru vrednosti struje (limit 16A) i snage (limit 3500W) i postaviti na temu kuhinja/utičnica/status određenu vrednost. Statusi (enum) su: OK, OVERCURRENT, OVERPOWER. Početni status postaviti na OK. |
| ARCH-4.1.2 | Ukoliko status nije OK, postaviti kuhinja/utičnica/uključenost na OFF. |
| ARCH-4.1.3 | Vrednosti struje i snage koji su manji od 0, treba da budu logovani kao greška. |
| SWR-4.2 | Za komunikaciju koristi MQTT protokol. |
| SWR-4.3 | Status poruke moraju biti retain=true. |

### HLR-5: Pametna rasveta

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-5 | Sistem mora sadržati pametno osvetljenje. |
| SWR-5.1 | Pametno osvetljenje mora da podržava daljinsko upravljanje |
| SWR-5.2 | Svetlo mora reagovati na komande ON/OFF putem kuhinja/svetlo/glavno/uključenost. |
| SWR-5.3 | Realizovati stanje u slučaju nestanka struje i nakon povratka struje. |
| SWR-5.4 | Stanje svetla mora biti sinhronizovano sa aplikacijom putem state topic-a koji koristi retain=true. |

### HLR-6: Centralni kontroler

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-6 | Sistem mora imati centralni kontroler koji prima senzorske vrednosti i izvršava automatizovane scenarije. |
| SWR-6.1 | Kontroler je samostalni Python proces (controller.py). |
| ARCH-6.1.1 | Kontroler mora imati definisane pragove za svaki senzor u JSON konfiguracionoj datoteci (config.json) u obliku: {"thresholds": {"vlaga": {"low":50.0, "mid":65.0, "high":80.0}, "utičnica": {"max_current_A":16.0,"max_power_W":3500.0} } }. |
| ARCH-6.1.2 | Kontroler mora reagovati na pojavu vlage u roku od 1 sekunde od prijema poruke. Funkcija detektovana_vlaga(value:float) se poziva sinhrono u on_message callback-u. Izračunava se ondmah i odluka o brzini aspiratora (0/1/2/3). |
| SWR-6.2 | Implementirati prioritetne radnje: na prvom mestu automatsko paljenje/gašenje utičnice zbog ‘overcurrent’ ili ‘overpover’, na drugom mestu po važnosti su ručne komande utičnice, sijalice i aspiratora, i za kraj automatske komande aspiratora na osnovu vlažnosti. |

### HLR-7: Korisnička aplikacija

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-7 | Sistem mora imati korisničku aplikaciju koja prikazuje stanje svih uređaja u realnom vremenu i omogućava ručnu kontrolu. |
| SWR-7.1 | Aplikacija mora imati komponentu za MQTT konekciju konfigurabilnu putem JSON fajla (host, port, topics). |
| SWR-7.2 | Aplikacija mora biti u konekciji sa brokerom konstantno. Realizovati situaciju ukoliko veza nije uspostavljena ili je iznenadno prekinuta. |
| ARCH-7.2.1 | Aplikacija treba da ispisuje: - uključenost utičnice i stanje utičnice - uključenost aspiratora i trenutnu brzinu na kojoj je uključen - uključenost sijalice - vrednost vlage sa vizuelnim indikatorom nivoa (0–100%RH) - status konekcije na broker (Connected/Disconnected) |

# 3. MQTT hijerarhija tema

## 3.1 Teme senzora

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/senzor/vlaga | Publish (senzor) | float | Detekcija vlažnosti vazduha |
| kuhinja/utičnica/struja | Publish (senzor) | float | Jačina struje u utičnici |
| kuhinja/utičnica/snaga | Publish (senzor) | float | Jačina snage u utičnici |

## 3.2 Teme aspiratora

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/aspirator/uključenost | Subscribe (aktuator) | 'ON' / 'OFF' | Paljenje/gašenje motora aspiratora |
| kuhinja/aspirator/brzina | Subscribe (aktuator) | Integer 0-3 | Jačina izvlačenja vazduha |
| kuhinja/aspirator/mod | Subscribe (aktuator) | 'AUTO'/ 'MANUAL' | Režim rada: auto (senzor) ili ručno |
| kuhinja/aspirator/status | Publish (aktuator) | JSON: {uključenost, brzina, mod} | Retain=true, interval 30s ili na promenu |

## 3.3 Tema sijalice

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/svetlo/glavno/uključenost | Subscribe (aktuator) | 'ON' / 'OFF' | Komanda za glavno svetlo |

## 3.4 Teme utičnice

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/utičnica/uključenost | Subscribe (aktuator) | 'ON' / 'OFF' | Uključivanje/isključivanje utičnice |
| kuhinja/utičnica/status | Publish (aktuator) | ‘OK’/ ’OVERCURRENT’/ ’OVERPOWER’ | Status utičnice u odnosu na njene senzore |

# 4. Logika automatizacije

## Detekcija kuvanja

U tabeli je prikazan primer automatizacije za izmerenu vlagu od 50%RH. Analogno je ponašanje i za ostale vrednosti:

- <50%RH → brzina 0,

- 50–70%RH → brzina 1,

- 70–85%RH → brzina 2,

- >85%RH → brzina 3

*Sve sa histerezom od ±3%

| Korak | Opis |
| --- | --- |
| Okidač | kuhinja/senzor/vlaga = 50 |
| Akcija 1 | Publish (QoS = 1): kuhinja/aspirator/mod → 'AUTO' |
| Akcija 2 | Publish (QoS = 1): kuhinja/aspirator/brzina → '1' |
| Akcija 3 | Publish (QoS = 1): kuhinja/aspirator/uključenost → 'ON' |

# 5. Zaključak

Za dalji razvoj projekta preporučuje se dodavanje nekoliko dodatnih testova, kao što su testiranje ponašanja sistema pri gubitku konekcije sa brokerom, provera istovremenog rada većeg broja klijenata, simulacija aktuatora (Python script), kao i end-to-end test kompletnog toka od senzora do korisničke aplikacije.