SPECIFIKACIJA PROJEKTA

Pametna kuhinja – IoT Sistem

Komunikacija zasnovana na MQTT protokolu

Katarina Lazarević RA 26/2023

Sara Janković RA 215/2023

Ivana Radić RA 213/2023

Marija Sekulić RA 194/2022

Sadržaj

1. Uvod i pregled sistema	3

1.1 Struktura sistema	3

1.2 Arhitektura sistema	3

2. Zahtevi sistema (Requirements)	5

HLR-1: Pametna ventilacija – Aspirator (Aktuator)	5

HLR-2: Senzor vlage (Senzor)	5

HLR-3: Pametna utičnica (Aktuator)	6

HLR-4: Senzor u utičnici (Senzor)	6

HLR-5: Pametna rasveta (Aktuator)	6

HLR-6: Centralni kontroler	7

HLR-7: Korisnička aplikacija	7

3. MQTT hijerarhija tema	8

3.1 Teme senzora	8

3.2 Teme aspiratora	8

3.3 Teme sijalice	8

3.4 Teme utičnice	8

3.5 Teme aplikacije	9

3.6 QoS i retain po temama	9

Značenje QoS nivoa	9

Pregled svih tema — QoS i retain	9

4. Logika automatizacije	11

4.1 Automatika aspiratora na osnovu vlage	11

4.2 Zaštita utičnice (prioritet 1)	11

4.3 Ručna kontrola (prioritet 2)	11

5. SSDP otkrivanje i registar uređaja	13

5.1 SSDP tok poruka	13

5.2 Timeout mehanizam	13

5.3 Autentikacija (AUTH_TOKEN)	13

6. Konzolna korisnička aplikacija	14

6.1 Princip rada	14

6.2 Struktura menija	14

6.3 Format JSON statusa od kontrolera	14

7. Napredna logika kontrolera	15

7.1 Periodično izvršavanje komandi	15

7.1.1 Senzor vlage — periodična objava	15

7.1.2 Senzor utičnice — periodična objava i simulacija preopterećenja	15

7.1.3 Kontroler — periodično održavanje	15

7.2 Uslovno izvršavanje komandi	15

7.2.1 Uslovi za automatiku aspiratora (pravilo_brzina)	15

7.2.2 Uslovi za zaštitu utičnice (pravilo_zastita_uticnice)	16

7.2.3 Uslovi vezani za SSDP registar	16

7.3 Realizacija Makefile sistema za izgradnju	16

7.3.1 Kompajliranje	16

7.3.2 Pokretanje komponenti	16

7.3.4 Ciscenje	16

8. Struktura projekta i implementacija	17

8.1 Datoteke projekta	17

8.2 Konfiguracija sistema (config.json)	17

8.3 Instalacija i podešavanje	17

9. Pregled kontrolnih tačaka	18

10. Zaključak	20

# 1. Uvod i pregled sistema

Ovaj dokument predstavlja kompletnu tehničku specifikaciju projekta Pametna kuhinja, IoT sistema zasnovanog na MQTT protokolu. Sistem integriše više senzora i aktuatora u inteligentnu mrežu koja omgućava automatizovano upravljanje svim uređajima u kuhinji.

Cilj projekta: Implementirati pametni kuhinjski sistem koji putem MQTT brokera povezuje senzore (senzor vlažnosti i senzor utičnice) sa aktuatorima (aspirator, sijalica, utičnica) i koji korisnik može pratiti i kontrolisati kroz konzolnu aplikaciju.

## 1.1 Struktura sistema

Sistem pametne kuhinje obuhvata sledeće komponente:

- Senzorski sloj: merenje vlažnosti vazduha i detekcija preopterećenja utičnice

- Komunikacioni sloj: MQTT broker (Mosquitto) za razmenu poruka i SSDP za otkrivanje uređaja

- Aktuatorski sloj: pametan aspirator, pametna sijalica, pametna utičnica

- Kontroler: autonomna logika automatizacije i upravljanja

- Korisnički sloj: konzolna aplikacija za monitoring i upravljanje

## 1.2 Arhitektura sistema

Sistem koristi IoT arhitekturu zasnovanu na MQTT publish/subscribe modelu u kombinaciji sa SSDP protokolom za automatsko otkrivanje uređaja. Svaki uređaj se prijavljuje kontroleru putem SSDP NOTIFY poruka i komunicira putem MQTT tema.

Tok podataka u sistemu:

- Senzori → Broker: senzor vlage i senzor utičnice objavljuju vrednosti na Mosquitto broker

- Broker → Aktuatori: subscribe-ovani aktuatori primaju komande od kontrolera

- Broker ↔ Kontroler: dvosmerna veza — kontroler prima podatke senzora i šalje automatizovane komande

- Broker ↔ Aplikacija: konzolna aplikacija prati stanje i šalje ručne komande kontroleru

- SSDP mreža: kontroler održava registar aktivnih uređaja i šalje komande samo aktivnim uređajima

# 2. Zahtevi sistema (Requirements)

HLR – High Level Requirements (Zahtevi visokog nivoa)

SWR – Software Requirements (Softverski zahtevi)

ARCH – Architectural Design (Arhitektura)

## HLR-1: Pametna ventilacija – Aspirator (Aktuator)

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-1 | Sistem mora sadržati pametan aspirator. |
| SWR-1.1 | Aspirator mora raditi sa senzorom vlage u %RH (Relative Humidity). |
| SWR-1.2 | Za komunikaciju koristi MQTT protokol i SSDP protokol (u C programskom jeziku). |
| SWR-1.3 | Aspirator mora biti povezan na centralni kontroler. |
| SWR-1.4 | Aspirator mora imati mogućnosti uključivanja/isključivanja automatski i ručno, sa podrškom za više brzina. |
| SWR-1.5 | Aspirator mora podržavati ON/OFF komandu putem teme kuhinja/aspirator/ukljucenost. |
| SWR-1.6 | Brzina aspiratora mora biti podešavana u opsegu 0–3 putem teme kuhinja/aspirator/brzina. |
| SWR-1.7 | Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka; uređaj se oglašava (alive) i ukoliko se odveže, obaveštava kontroler (byebye). |
| ARCH-1.7.1 | Brzina se automatski bira prema nivou vlage: <50%RH → brzina 0, 50–70%RH → brzina 1, 70–85%RH → brzina 2, >85%RH → brzina 3, sa histerezom od ±3%. |
| SWR-1.8 | Realizovati AUTO mod koji se aktivira kada kontroler prima odgovarajuću vlagu; tema kuhinja/aspirator/mod. |
| ARCH-1.8.1 | Usaglasiti ručnu ON/OFF komandu i AUTO komandu — ručna komanda aktivira override koji pauzira automatiku. |
| SWR-1.9 | Status poruke moraju biti retain=true tako da nova klijentska veza odmah dobije trenutno stanje. |

## HLR-2: Senzor vlage (Senzor)

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-2 | Sistem mora sadržati senzor za očitavanje vlažnosti vazduha. |
| SWR-2.1 | Senzor vlage mora objavljivati vrednosti (float) na temu kuhinja/senzor/vlaga svakih 4 sekunde. |
| SWR-2.2 | Pored MQTT protokola, realizovati komunikaciju putem SSDP protokola u C programskom jeziku. |
| SWR-2.3 | Senzor mora biti povezan na centralni kontroler. |
| SWR-2.4 | Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka. |
| ARCH-2.4.1 | Vrednosti vlage van opsega [0.0, 100.0] %RH moraju biti izuzete i postavljati grešku na kuhinja/senzor/vlaga. |
| SWR-2.5 | U zavisnosti od vrednosti vlage, kuhinja/aspirator/brzina se postavlja na 0/1/2/3. |
| SWR-2.6 | Status poruke moraju biti retain=true. |

## HLR-3: Pametna utičnica (Aktuator)

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-3 | Sistem mora imati pametnu utičnicu za upravljanje aparatima. |
| SWR-3.1 | Pored MQTT protokola, realizovati komunikaciju putem SSDP protokola u C programskom jeziku. |
| SWR-3.2 | Aktuator mora biti povezan na centralni kontroler. |
| SWR-3.3 | Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka. |
| SWR-3.4 | Utičnica mora imati mogućnosti uključivanja/isključivanja preko aplikacije. |
| ARCH-3.4.1 | Utičnica mora reagovati na ON/OFF komande putem teme kuhinja/uticnica/ukljucenost. |

## HLR-4: Senzor u utičnici (Senzor)

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-4 | Sistem mora sadržati senzore za detekciju preopterećenja utičnice (senzor struje i snage). |
| SWR-4.1 | Pored MQTT protokola, realizovati komunikaciju putem SSDP protokola u C programskom jeziku. |
| SWR-4.2 | Senzor mora biti povezan na centralni kontroler putem SSDP. |
| SWR-4.3 | Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka. |
| SWR-4.4 | Senzori objavljuju vrednosti na teme kuhinja/uticnica/smerenje svakih 4 sekunde. QoS=1. |
| ARCH-4.1.1 | Realizovati proveru vrednosti struje (limit 16A) i snage (limit 3500W) i postaviti na temu kuhinja/uticnica/status: OK, OVERCURRENT ili OVERPOWER. Početni status je OK. |
| ARCH-4.1.2 | Ukoliko status nije OK, postaviti kuhinja/uticnica/ukljucenost na OFF. |
| ARCH-4.1.3 | Vrednosti struje i snage manje od 0 treba logovati kao grešku. |
| SWR-4.5 | Svakih 30 sekundi simulira se OVERCURRENT ili OVERPOWER naizmenicno (struja >16A, snaga>3500W) radi testiranja zaštitne logike kontrolera. |

## HLR-5: Pametna rasveta (Aktuator)

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-5 | Sistem mora sadržati pametno osvetljenje. |
| SWR-5.1 | Pored MQTT protokola, realizovati komunikaciju putem SSDP protokola u C programskom jeziku. |
| SWR-5.2 | Aktuator mora biti povezan na centralni kontroler. |
| SWR-5.3 | Realizovati pristupanje mreži putem NOTIFY poruka. |
| SWR-5.4 | Pametno osvetljenje mora da podržava daljinsko upravljanje. |
| SWR-5.5 | Svetlo mora reagovati na komande ON/OFF putem kuhinja/svetlo/glavno/ukljucenost. |
| SWR-5.6 | Simulacija nestanka struje: pri svakom pokretanju svetlo se vraća u OFF stanje (bezbedan default). |
| SWR-5.7 | Stanje svetla mora biti sinhronizovano sa aplikacijom putem status teme koja koristi retain=true. |

## HLR-6: Centralni kontroler

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-6 | Sistem mora imati centralni kontroler koji prima senzorske vrednosti i izvršava automatizovane scenarije. |
| SWR-6.1 | Kontroler je samostalni proces (controller.c). |
| SWR-6.2 | Kontroler mora odmah ispisati poruku ukoliko se neki uređaj odjavi/prijavi. |
| SWR-6.3 | Ispisivati svakih 15 sekundi stanje u kontroleru (koliko kojih uređaja je povezano i njihovo stanje). |
| SWR-6.4 | Realizovati čuvanje informacija o priključenim uređajima (SSDP registar) na strani kontrolera. |
| ARCH-6.4.1 | Kontroler učitava pragove iz konfiguracionog fajla config.json pri pokretanju. |
| SWR-6.5 | Implementirati prioritetne radnje: 1) zaštita utičnice (OVERCURRENT/OVERPOWER), 2) ručne komande iz aplikacije, 3) automatske komande aspiratora na osnovu vlage. |
| SWR-6.6 | Kontroler šalje komande SAMO uređajima koji su aktivni u SSDP registru. |
| SWR-6.7 | Uređaj koji nije javio NOTIFY:alive u roku od 25 sekundi proglašava se neaktivnim. Nestanak senzora vlage automatski gasi aspirator. |

## HLR-7: Korisnička aplikacija

| ID | Zahtev |
| --- | --- |
| HLR-7 | Sistem mora imati konzolnu korisničku aplikaciju koja prikazuje stanje svih uređaja i omogućava ručnu kontrolu. |
| SWR-7.1 | Aplikacija zahteva stanje od kontrolera putem teme kuhinja/app/get_status i prima odgovor na kuhinja/app/status. |
| SWR-7.2 | Aplikacija mora biti u konekciji sa brokerom konstantno. |
| ARCH-7.2.1 | Aplikacija prikazuje: stanje aspiratora (ON/OFF) i brzinu, stanje utičnice (ON/OFF), stanje sijalice (ON/OFF), vrednost vlage, struju i snagu, status konekcije na broker. |
| SWR-7.3 | Aplikacija NE čuva stanje uređaja lokalno — svaki prikaz zahteva sveže podatke od kontrolera. |
| SWR-7.4 | Aplikacija komunicira isključivo sa kontrolerom putem MQTT. Kontroler prosleđuje komande aktuatorima. |

# 3. MQTT hijerarhija tema

## 3.1 Teme senzora

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/senzor/vlaga | Publish (senzor) | float | Detekcija vlažnosti vazduha u %RH, svakih 4s |
| kuhinja/uticnica/struja | Publish (senzor) | float | Jačina struje u utičnici u amperima, svakih 4s |
| kuhinja/uticnica/snaga | Publish (senzor) | float | Jačina snage u utičnici u vatima, svakih 4s |

## 3.2 Teme aspiratora

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/aspirator/ukljucenost | Subscribe (aktuator) | 'ON' / 'OFF' | Paljenje/gašenje motora aspiratora |
| kuhinja/aspirator/brzina | Subscribe (aktuator) | Integer 0–3 | Jačina izvlačenja vazduha |
| kuhinja/aspirator/mod | Subscribe (aktuator) | 'AUTO' / 'MANUAL' | Režim rada: automatski ili ručni |
| kuhinja/aspirator/status | Publish (aktuator) | JSON | Retain=true, interval 30s ili na promenu |

## 3.3 Teme sijalice

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/svetlo/glavno/ukljucenost | Subscribe (aktuator) | 'ON' / 'OFF' | Komanda za glavno svetlo |
| kuhinja/svetlo/glavno/status | Publish (aktuator) | JSON | Stanje svetla, retain=true |

## 3.4 Teme utičnice

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/uticnica/ukljucenost | Subscribe (aktuator) | 'ON' / 'OFF' | Uključivanje/isključivanje utičnice |
| kuhinja/uticnica/status | Publish (aktuator/kontroler) | 'OK'/'OVERCURRENT'/'OVERPOWER' | Status utičnice, retain=true |

## 3.5 Teme aplikacije

| MQTT Tema (Topic) | Smer | Tip | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| kuhinja/app/get_status | Publish (aplikacija) | prazno | Zahtev za trenutno stanje sistema |
| kuhinja/app/status | Publish (kontroler) | JSON | Kompletan status sistema, odgovor kontrolera |
| kuhinja/app/aspirator | Publish (aplikacija) | 'ON'/'OFF'/'BRZINA:N'/'AUTO' | Ručna komanda za aspirator |
| kuhinja/app/uticnica | Publish (aplikacija) | 'ON' / 'OFF' | Ručna komanda za utičnicu |
| kuhinja/app/svetlo | Publish (aplikacija) | 'ON' / 'OFF' | Ručna komanda za svetlo |

## 3.6 QoS i retain po temama

Svaka MQTT poruka nosi dva parametra kvaliteta isporuke: QoS nivo (garancija dostave) i retain zastavicu (broker čuva poslednju poruku za nove pretplatnike). U tabeli ispod prikazana su tačna podešavanja.

### Značenje QoS nivoa

| QoS | Značenje i garancija isporuke |
| --- | --- |
| 0 | At most once — poruka se šalje jednom, bez potvrde. Može se izgubiti. |
| 1 | At least once — broker potvrđuje prijem (PUBACK). Poruka sigurno stiže, ali se može dostaviti više puta. Standardni nivo za sve senzorske i komandne poruke. |
| 2 | Exactly once — četvorostruki handshake (PUBREC/PUBREL/PUBCOMP). Poruka stiže tačno jednom. Jedino mesto u projektu: gašenje utičnice pri OVERCURRENT — sigurnosno-kritična akcija. |

### Pregled svih tema — QoS i retain

| MQTT Tema | Ko objavljuje | QoS | retain | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SENZORI |  |  |  |  |
| kuhinja/senzor/vlaga | senzor_vlage.c | 1 | true | Kontroler odmah zna vlagu pri spajanju |
| kuhinja/uticnica/struja | senzor_uticnice.c | 1 | false | Kontinualna merenja, šalju se svakih 4s |
| kuhinja/uticnica/snaga | senzor_uticnice.c | 1 | false | Kontinualna merenja, šalju se svakih 4s |
| AKTUATORI — KOMANDE (kontroler → aktuator) |  |  |  |  |
| kuhinja/aspirator/ukljucenost | controller.c | 1 | true | Aktuator zna stanje pri ponovnom spajanju |
| kuhinja/aspirator/brzina | controller.c | 1 | true | Aktuator zna brzinu pri ponovnom spajanju |
| kuhinja/aspirator/mod | controller.c | 1 | false | Tranzijentna komanda, ne treba čuvati |
| kuhinja/uticnica/ukljucenost | controller.c / pravila.c | 1 / 2* | true | *QoS 2 samo pri OVERCURRENT gašenju (pravila.c) — jedino sigurnosno-kritično mesto |
| kuhinja/svetlo/glavno/ukljucenost | controller.c | 1 | true | Aktuator zna stanje pri ponovnom spajanju |
| AKTUATORI — STATUS (aktuator → svi) |  |  |  |  |
| kuhinja/aspirator/status | aktuator_aspirator.c | 1 | false | Periodični publish, ne čuva se |
| kuhinja/uticnica/status | aktuator_uticnica.c / pravila.c | 1 | true | Nova konekcija odmah zna status zaštite |
| kuhinja/svetlo/glavno/status | aktuator_sijalica.c | 1 | true | SWR-5.7: sinhronizacija stanja sa aplikacijom |
| APLIKACIJA |  |  |  |  |
| kuhinja/app/get_status | aplikacija.c | 0 | false | Ping zahtev, lako se ponavlja ako se izgubi |
| kuhinja/app/status | controller.c | 1 | false | Generiše se svježe na svaki zahtev |
| kuhinja/app/aspirator, /uticnica, /svetlo | aplikacija.c | 1 | false | Jednokratne komande korisnika |

* Polje retain=true je plavo označeno u tabeli. QoS 2 koristi se jedino pri gašenju utičnice zbog OVERCURRENT (pravila.c) — jedino sigurnosno-kritično mesto u celom projektu.

# 4. Logika automatizacije

## 4.1 Automatika aspiratora na osnovu vlage

Kontroler implementira pravilo brzine aspiratora sa histerezom. Svaki put kada senzor vlage pošalje novu vrednost, kontroler sinhrono računa novu brzinu i šalje komandu aspiratoru (ako je aktivan u SSDP registru).

Pragovi i histereza (definisano u pravila.h i pravila.c):

- PRAG_VLAGE_LOW = 50.0 %RH — prelaz brzine 0→1

- PRAG_VLAGE_MID = 70.0 %RH — prelaz brzine 1→2

- PRAG_VLAGE_HIGH = 85.0 %RH — prelaz brzine 2→3

- HISTEREZA = 3.0 %RH — sprečava brzo prebacivanje na granicama

Simulacija senzora vlage (senzor_vlage.c):

- Početna vrednost: 10.0 %RH, korak: 5.0 %RH

- Vrednost raste do 95.0 %RH, zatim pada; interval: 4 sekunde

- Validacija: vrednosti van [0.0, 100.0] se odbacuju sa objavom ERROR poruke

| Vlaga (%RH) | Brzina aspiratora | Akcija kontrolera |
| --- | --- | --- |
| < 50 %RH | 0 (isključen) | aspirator/ukljucenost=OFF, mod=AUTO |
| 50–70 %RH | 1 | aspirator/brzina=1, ukljucenost=ON, mod=AUTO |
| 70–85 %RH | 2 | aspirator/brzina=2, ukljucenost=ON, mod=AUTO |
| > 85 %RH | 3 (maksimalna) | aspirator/brzina=3, ukljucenost=ON, mod=AUTO |

## 4.2 Zaštita utičnice (prioritet 1)

Kontroler implementira pravilo zaštite utičnice u funkciji pravilo_zastita_uticnice() (pravila.c). Ovo je akcija najvišeg prioriteta — izvršava se i ako je ručni override aktivan.

- Senzor utičnice objavljuje struju i snagu svakih 4 sekunde

- Svakih 30 sekundi simulira se OVERCURRENT ili OVERPOWER (struja > 18A, snaga>3500W) radi testiranja

- Ako struja > 16A: status = OVERCURRENT, utičnica se gasi (OFF)

- Ako snaga > 3500W: status = OVERPOWER, utičnica se gasi (OFF)

- Negativne vrednosti senzora se loguju kao greška senzora i ignorišu

- Status topic je retain=true; nova konekcija odmah vidi poslednje stanje

## 4.3 Ručna kontrola (prioritet 2)

Aplikacija može slati ručne komande kontroleru. Kontroler ih prosleđuje aktuatorima samo ako su aktivni u SSDP registru.

- Aspirator: ON, OFF, BRZINA:1/2/3, AUTO (vraća u automatski režim)

- Ručna komanda aktivira asp_override flag — automatika se pauzira dok korisnik ne pošalje AUTO

- Utičnica: ON, OFF (odbija se ako utičnica nije aktivna u SSDP)

- Svetlo: ON, OFF (odbija se ako sijalica nije aktivna u SSDP)

# 5. SSDP otkrivanje i registar uređaja

Sistem koristi SSDP (Simple Service Discovery Protocol) za automatsko otkrivanje IoT uređaja na lokalnoj mreži. Kontroler održava interni registar aktivnih uređaja i koristi ga za donošenje odluka o slanju komandi.

## 5.1 SSDP tok poruka

- Pri pokretanju, svaki uređaj šalje NOTIFY (ssdp:alive) multicast poruku

- Kontroler šalje M-SEARCH poruku na početku i periodično svakih 60 sekundi

- Uređaji odgovaraju na M-SEARCH sa 200 OK porukom koja sadrži USN i status

- Sve SSDP poruke sadrže AUTH token koji mora biti ispravan — poruke bez validnog tokena se odbacuju

- Pri gašenju, uređaj šalje NOTIFY (ssdp:byebye)

## 5.2 Timeout mehanizam

- DEVICE_TIMEOUT = 25 sekundi: uređaj koji nije javio NOTIFY:alive u ovom periodu proglašava se neaktivnim

- NOTIFY_INTERVAL = 20 sekundi: koliko često uređaj šalje alive poruke

- Nestanak senzora vlage automatski gasi aspirator iz bezbednosti

- Nestanak aspiratora resetuje lokalno stanje brzine na 0

## 5.3 Autentikacija (AUTH_TOKEN)

Sistem koristi dvoslojnu autentikaciju:

- MQTT nivo: svaki klijent se autentikuje korisničkim imenom i lozinkom (AUTH_TOKEN) pri CONNECT hendleku; broker sa allow_anonymous=false odbija klijente bez ispravnih kredencijala

- SSDP nivo: sve NOTIFY i M-SEARCH poruke moraju sadržati X-AUTH: token polje; kontroler odbacuje poruke bez ispravnog tokena

- senzor_vlage2.c demonstrira scenario pogrešnog tokena: uređaj se ne može povezati na broker

# 6. Konzolna korisnička aplikacija

Konzolna aplikacija (aplikacija.c) je korisnicki interfejs sistema. Komunicira isključivo sa kontrolerom putem MQTT — ne komunicira direktno ni sa jednim uređajem.

## 6.1 Princip rada

- Aplikacija NE čuva stanje uređaja — pri svakom prikazu zahteva sveže podatke od kontrolera

- Zahtev za stanjem: publish na kuhinja/app/get_status (prazna poruka)

- Odgovor kontrolera: JSON na kuhinja/app/status (sva stanja uređaja)

- Ako kontroler ne odgovori u roku od 2 sekunde, prikazuje se upozorenje

## 6.2 Struktura menija

- Glavni meni: prikaz stanja svih uređaja + izbor akcije

- Podmeni aspiratora: ON, OFF, postavi brzinu (1–3), vrati u AUTO mod

- Podmeni utičnice: ON, OFF

- Podmeni svetla: ON, OFF

- Opcija Osvezi: ponovi zahtev za stanjem

- Opcija Izlaz: zatvaranje aplikacije

## 6.3 Format JSON statusa od kontrolera

Kontroler šalje kompletan JSON sa svim stanjima:

{ "aspirator":{"ukljucenost":"ON","brzina":2},

"uticnica":{"ukljucenost":"OFF"},

"svetlo":{"ukljucenost":"ON"},

"vlaga":65.3,

"struja":7.80,

"snaga":1711.50 }

Ukoliko uređaj nije aktivan u SSDP registru, vrednost polja je "N/A".

# 7. Napredna logika kontrolera

## 7.1 Periodično izvršavanje komandi

Sistem realizuje periodično izvršavanje komandi na više nivoa:

### 7.1.1 Senzor vlage — periodična objava

Senzor vlage (senzor_vlage.c) objašnjava vrednost svakih 4 sekunde (PUBLISH_INTERVAL_S = 4). Simulirana vrednost raste ili pada za 5 %RH u svakom koraku, što se kontroler prima i reaguje automatikom aspiratora.

### 7.1.2 Senzor utičnice — periodična objava i simulacija preopterećenja

Senzor utičnice (senzor_uticnice.c) objašnjava struju i snagu svakih 4 sekunde (PUBLISH_INTERVAL_S = 4):

- Normalan rad: struja ~8.0A (±1A slučajna varijacija), snaga = struja × 230V × 0.95

- Svakih 30 sekundi: simulira se OVERCURRENT — struja = MAX_STRUJA + 2.0 = 18.0A ili OVERPOWER

- Senzor samo publiše vrednosti; odluku o gašenju donosi kontroler

### 7.1.3 Kontroler — periodično održavanje

- Svakih 60 sekundi: šalje M-SEARCH poruku za ponovni otkrivanje uređaja (MSEARCH_INTERVAL)

- Svakih 5 sekundi: čišćenje uređaja koji su istekli (registry_cleanup) — DEVICE_TIMEOUT = 25s

- Svakih 15 sekundi: štampa stanje registra svih uređaja sa statusima (SWR-6.3)

- Svakih 30 sekundi: aspirator šalje periodični status publish nezavisno od promene stanja

## 7.2 Uslovno izvršavanje komandi

Sistem implementira bogat sistem uslovnih komandi zasnovan na senzorskim vrednostima i stanju SSDP registra:

### 7.2.1 Uslovi za automatiku aspiratora (pravilo_brzina)

Funkcija pravilo_brzina() u pravila.c implementira kompletnu histereznu logiku:

- Prelaz na višu brzinu: vlaga mora preći prag + histereza (npr. za brzinu 1: vlaga >= 53 %RH)

- Prelaz na nižu brzinu: vlaga mora pasti ispod praga − histereza (npr. za brzinu 1: vlaga < 47 %RH)

- Zona histereze: ako vlaga šeta oko praga (npr. 51–53 %RH), brzina se ne menja

- Automatika je blokirana ako je asp_override aktivan (ručna komanda je bila primljena)

- Automatika se ponovo aktivira kada aplikacija pošalje komandu AUTO

### 7.2.2 Uslovi za zaštitu utičnice (pravilo_zastita_uticnice)

Funkcija pravilo_zastita_uticnice() u pravila.c proverava oba senzorska podatka:

- Kontroler čeka da stigne i struja i snaga pre nego što donese odluku (nova_struja && nova_snaga)

- Ako je struja > 16A: status = OVERCURRENT, utičnica = OFF

- Ako je snaga > 3500W: status = OVERPOWER, utičnica = OFF

- Negativne vrednosti se loguju kao greška senzora i ne pokreću akciju

- Ova akcija je prioritet 1 — izvršava se čak i ako korisnik nije dao komandu

### 7.2.3 Uslovi vezani za SSDP registar

- Komanda se šalje uređaju SAMO ako je aktivan u SSDP registru (is_active() provera)

- Nestanak senzora vlage (timeout ili byebye) automatski gaši aspirator

- Uređaj koji se vrati na mrežu odmah se ponovo registruje i postaje dostupan za komande

## 7.3 Realizacija Makefile sistema za izgradnju

Projekat koristi Makefile za automatizaciju kompajliranja i pokretanja svih komponenti. Sve binarne datoteke se generisu u direktorijumu bin/.

### 7.3.1 Kompajliranje

make            # kompajlira sve komponente (senzori, aktuatori, kontroler, aplikacija)

make help       # spisak svih dostupnih komandi

### 7.3.2 Pokretanje komponenti

Svaka komponenta je zaseban proces koji se pokreće u sopstvenom terminalu:

make run-senzor-vlage      # terminal 1: senzor vlage

make run-senzor-uticnice   # terminal 2: senzor uticnice

make run-aspirator         # terminal 3: aktuator aspirator

make run-uticnica          # terminal 4: aktuator uticnica

make run-sijalica          # terminal 5: aktuator sijalica

make run-controller        # terminal 6: centralni kontroler

make run-app               # terminal 7: konzolna aplikacija

### 7.3.4 Ciscenje

make clean     # brise sve binarne datoteke

# 8. Struktura projekta i implementacija

## 8.1 Datoteke projekta

| Datoteka | Opis |
| --- | --- |
| pravila.h | Zajednički header: MQTT teme, SSDP parametri, pragovi, Device struct |
| pravila.c | Implementacija pravila: pravilo_brzina() i pravilo_zastita_uticnice() |
| senzor_vlage.c | Senzor vlage: MQTT publish svakih 4s, SSDP alive/byebye |
| senzor_vlage2.c | Demonstracija pogrešnog AUTH tokena — ne može se povezati na broker |
| senzor_uticnice.c | Senzor utičnice: struja + snaga svakih 4s, OVERCURRENT simulacija na 30 sekundi, a na 60 OVERPOEWR |
| aktuator_aspirator.c | Aspirator: prima komande za ukljucenost/brzinu/mod, SSDP, status retain |
| aktuator_uticnica.c | Utičnica: prima ON/OFF, objavljuje status, SSDP |
| aktuator_sijalica.c | Sijalica: prima ON/OFF, status retain=true, DEFAULT=OFF pri startu (SWR-5.6) |
| controller.c | Centralni kontroler: SSDP registar, MQTT automatika, prioritetna logika |
| aplikacija.c | Konzolna aplikacija: meni, zahteva status od kontrolera, ručne komande |

## 8.2 Konfiguracija sistema (config.json)

Kontroler pri pokretanju učitava opcionalni config.json fajl sa pragovima. Ako fajl ne postoji, koriste se podrazumevane vrednosti iz pravila.h:

{ "PRAG_SNAGE": 3500.0,

"PRAG_SVETLA": 50,

"BRZINA_ASP": 1 }

## 8.3 Instalacija i podešavanje

Instalacija zavisnosti (Ubuntu/Debian):

sudo apt update

sudo apt install build-essential libmosquitto-dev mosquitto mosquitto-clients

Podešavanje MQTT autentikacije (jednokratno):

sudo mosquitto_passwd -c -b /etc/mosquitto/passwd pametna_kuhinja pametna_kuhinja2026

sudo chown mosquitto:mosquitto /etc/mosquitto/passwd && sudo chmod 600 /etc/mosquitto/passwd

sudo tee /etc/mosquitto/conf.d/auth.conf <<< $'allow_anonymous false\npassword_file /etc/mosquitto/passwd' && sudo systemctl restart mosquitto

# 9. Pregled kontrolnih tačaka

KONTROLNA TAČKA 1 Dizajn specifikacija sistema

Realizovano:

- Identifikovane komponente sistema: 2 senzora, 3 aktuatora, kontroler, aplikacija

- Definisana arhitektura: MQTT pub/sub + SSDP otkrivanje uređaja

- Definisani HLR, SWR i ARCH zahtevi za sve komponente

- Definisana MQTT hijerarhija tema (kuhinja/#)

- Definisana logika automatizacije i pragovi

KONTROLNA TAČKA 2 Demonstracija različitih tipova uređaja

Realizovano:

- SSDP protokol: NOTIFY (alive/byebye), M-SEARCH, 200 OK odgovori

- Svaki uređaj ima jedinstven USN i oglašava se na multicast grupi 239.255.255.250:1900

- AUTH token u svim SSDP porukama — kontroler odbacuje neovlašćene poruke

- Kontroler održava SSDP registar sa DEVICE_TIMEOUT mehanizmom

- senzor_vlage2.c demonstrira scenarijo pogrešnog tokena

KONTROLNA TAČKA 3 Demonstracija kontrole uređaja

Realizovano:

- Svi MQTT moduli na strani uređaja i aktuatora su realizovani

- Konzolna korisnička aplikacija sa menijem za sve uređaje

- Kontroler prima komande iz aplikacije i prosleđuje ih aktuatorima

- Stanje sijalice: DEFAULT=OFF pri startu (SWR-5.6), retain=true (SWR-5.7)

- Zahtev/odgovor status mehanizam između aplikacije i kontrolera

KONTROLNA TAČKA 4 Demonstracija napredne logike kontrolera

Realizovano:

- Periodično izvršavanje komandi: senzor vlage (4s), senzor utičnice (4s), SSDP alive (20s), M-SEARCH (60s), print registra (15s)

- Simulacija porasta i pada vlage: 10 → 95 → 10 %RH, korak 5%RH, interval 4s

- Simulacija OVERCURRENT: svako 10. merenje senzora utičnice (struja = 18A)

- Uslovno izvršavanje: pravilo_brzina() sa histerezom za aspirator

- Uslovno izvršavanje: pravilo_zastita_uticnice() gašenje na preopterećenje

- Prioritetni sistem: OVERCURRENT > ručne komande > automatika vlage

- Override mehanizam: ručna komanda pauzira automatiku; AUTO reset

- Makefile sistem za kompajliranje i pokretanje svih komponenti

# 10. Zaključak

Sistem Pametna kuhinja uspješno implementira sve zahteve definisane u specifikaciji, od bazne MQTT komunikacije i SSDP otkrivanja uređaja do napredne automatizacije sa prioritetnom logikom i periodičnim izvršavanjem komandi.

Sistem je testiran i potvrđeno da:

- Kontroler ispravno otkriva uređaje putem SSDP-a i održava registar

- Automatika aspiratora ispravno reaguje na promene vlage sa histerezom

- Zaštita utičnice (OVERCURRENT/OVERPOWER) ispravno gaši utičnicu

- Konzolna aplikacija se uspešno povezuje na kontroler i prikazuje stanje

- Uređaj sa pogrešnim AUTH tokenom ne može se povezati na broker

- Timeout mehanizam ispravno uklanja neaktivne uređaje iz registra

Napomena: Sistem je projektovan modularno — dodavanje novog senzora ili aktuatora zahteva samo implementaciju SSDP NOTIFY/M-SEARCH i MQTT pub/sub logike uz novu MQTT temu u pravila.h.